建设项目环境影响报告表

- （报批版）

项目名称：伊滨区智能装备制造及机器人产业园项目（一期）

建设单位：洛阳国展资产管理有限公司

编制日期：2017年4月

国家环保总局制

| 项目名称 | : | 伊滨区智能装备制造及机器人产业园项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件类型 | : | 环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用的评价范围 |  |  |  | : | 一般项目环境影响报告表 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | : | 丁跃达 |  |  |  |  |  |  |
| 主持编制机构 |  |  | : | 机械工业第四设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目编号 | : | 2017-00151 |  |  |  | 文件编号 | : | 2017-020 |  |

| 建设单位联系方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | ： | 洛阳国展资产管理有限公司 |  |  |
| 法定代表人 | ： | 王志立 |  |  |
| 邮编及地址 | ： | 471934洛阳市伊滨区管委会一期标准化厂房区9号楼1单元101号 |  |  |
| 项目联系人 | ： | 郭工 | 电话： | 0379-80880981 |
|  |  |  | 传真： |  |
|  |  |  | 信箱： | yljtgsgc@126.com |
| 环境影响评价机构联系方式 |  |  |  |  |
| 评价机构名称 | ： | 机械工业第四设计研究院有限公司 |  |  |
| 法定代表人 | ： | 丁跃达 |  |  |
| 邮编及地址 | ： | 471039河南省洛阳市涧西区西苑路13号 |  |  |
| 项目负责人 | ： | 王大伟 | 电话： | 0379-64819361 |
| 机构联系人 | ： | 李 韧 | 电话： | 0379-64818374 |
|  |  |  | 传真： | 0379-64819222 |
|  |  |  | 信箱： | LR.hbs@scivic.com.cn |
| 机构投诉电话 | ： | 13503795238，0379-64818251 |  |  |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 伊滨区智能装备制造及机器人产业园项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳国展资产管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王志立 |  |  | 联系人 |  | 郭工 |  |  |  |
| 通讯地址 | 洛阳市伊滨区管委会一期标准化厂房区9号楼1单元101号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 80880981 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 | 471934 |  |
| 建设地点 | 洛阳市伊滨区诸葛大街与中信路交叉口西北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 洛阳伊滨区管理委员会 经济发展局 |  |  |  | 批准文号 |  | 豫洛伊滨制造[2017]05427 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 房屋建筑业E4700 |  |  |
| 占地面积m2 | 67883.781 |  |  |  | 绿化面积m2 |  | 12355 |  |  |
| 总投资 （万元） | 35000 | 其中:环保投资（万元） |  |  | 57 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.16% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年4月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 洛阳国展资产管理有限公司拟投资35000万元建设伊滨区智能装备制造及机器人产业园项目（一期），满足机器人生产制造，总部办公、商业贸易、研发创新、产业孵化、展示交易、金融服务等功能，打造一个产、学、研、商、贸、物、旅、金、总等一体的现代、活力、生态的综合性智能产业园区，为企业提供全产业链条服务，充分发挥产业“磁石”作用，形成产业资源聚合的平台。项目于2017年3月23日经洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案，编号：豫洛伊滨制造[2017]05427（Error: Reference source not found）。项目占地总面积约101.8亩，总建筑面积12.807万m2。公司于2016年12月竞得土地使用权（土地确认书见Error: Reference source not found），现已完成规划设计方案。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部 33号令）第U类第156项规定，房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等中“建筑面积5万平方米及以上，涉及环境敏感区的”需编制环境影响报告表，其他情况应编制环境影响登记表。由于产业园未来引进项目的多样性和不确定性，本项目主要建设内容为标准化厂房和综合办公楼，不包含入驻企业建设内容，建筑面积12.8万平方米，应编制环境影响报告表。洛阳国展资产管理有限公司委托机械工业第四设计研究院有限公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见Error: Reference source not found）。 说明：本次评价针对园区建设的所有设施主体部分及其公用配套设施进行评价，其后续引进的具体项目届时将再行单独进行环境影响评价。 - 建设内容 本项目建设地点位于洛阳伊滨区诸葛大街与中信路交叉口西北角，地理位置图见Error: Reference source not found。项目主要建设研发孵化厂房、倒班宿舍、职工食堂、研发厂房、智能制造厂房以及智能研发厂房等，项目主要建设内容及规模见表 1。总平面布置见Error: Reference source not found。 表 1 项目主要建设内容一览表 类别; 建构筑物名称; 数量; 建筑面积(m2); 备 注. 主体工程; 研发孵化厂房; 2栋; 34400; 9F，高36m. 研发厂房; 1栋; 2250; 3F，高10m. 智能制造厂房; 8栋; 37950; 3F，高15m. 智能研发厂房; 5栋; 21400; 5F，高15m. 辅助工程; 倒班宿舍; 2栋; 11300; 5F，高15m. 职工食堂; 1栋; 4500; 5F，高15m. 公厕; 1个; 60; 1F. 公用工程; 地下室; 1个; 16210; 1F，用作泵房、配电室、热交换站等设备用房和车库. 环保工程; 废水处理; 隔油池; 1个; 容积2m3. 化粪池; 1个; 容积120m3. 废气处理; 食堂油烟净化装置; 1套; 净化效率大于92%. 噪声控制; 水泵、风机高噪声设备设单独设备用房，采取减震、隔声措施，水泵设置减震基础等. 固废收集; 生活垃圾收集箱; 若干. 绿化工程; 绿化面积12355m2，绿化率18.2%. - 园区总体设计 - 园区产业结构规划 伊滨区智能装备制造及机器人产业园项目首先由洛阳国展资产管理有限公司投资建设伊滨区智能装备制造及机器人产业园各设施平台，然后通过积极引进国内机器人及智能装备产业相关领域知名科研机构、企业、项目、人才、培训机构等，联合建设“智能装备及机器人生产基地”，并通过产业化运作模式，吸引优良的其他中小（微）型实体企业入驻，对其进行加速和孵化，使其快速成长和发展。园区建设还将配以在技术研发、设计、装配、物流、培训等方面高品质产业链服务。 园区产业结构规划主要为智能装备及机器人产业及与之有关的产业，如技术研发、设计、装配、物流、培训等行业。 - 总平面布局 - 总体构思 合理布局整个区域，协调统一建筑形象，形成规整有序，特色鲜明，集办公、展示、生产、商务、服务等为一体的完善城市功能区域。地块规划设计突出“智慧加速器•生态活力园”的目标定位，设计构思体现在四个方面：财富门、智慧谷、众创核、模块区。 产业园规划设计中以一体化的设计思维进行各地块的空间整合，利用产业园北侧地块的商业属性，规划设计商业综合体，对称布置的塔楼空间上形成门阙的概念，通过首屈一指的标志性建筑，打造园区的财富北门。南入口临朝阳路布置综合服务中心，结合智能研发厂房形成“凹”字型布局，如同张开双臂迎接四方来客，另外布置中央广场，力求营造良好的景观环境，为公共活动集聚与交流提供空间场所，与此同时中央广场也将是产业园对外的接待窗口，寓意园区的财富南门。 产业园在规划设计中采用中轴对称模式，打造了从南到北，贯穿整个基地的创新研发轴，研发轴结合景观，设置有集中和分散的研发办公空间，为企业研发、办公人员提供了优美的景观环境及多样的工作空间。 产业园南北两地块的交汇处地处整个园区的中心，规划设计中在此布置巨大的横跨南北两地块方形楼，是整个园区的研发孵化中心，也是整个产业园经济、技术、文化的核心区域，寓意园区的核心区域，设计中结合二层平台打造园区的核心开放空间。 模块化设计简单地说就是将产品的某些要素组合在一起，构成一个具有特定功能的子系统，将这个子系统作为通用性的模块与其他产品要素进行多种组合，构成新的系统，产生多种不同功能或相同功能、不同性能的系列产品。产业制造板块在规划设计中采用了模块化设计，将生产厂房设计为标准化厂房，配套办公及辅助设施为标准化配套，然后将厂房和配套设施进行组合，构成一个完整的加工、制造、办公、生活等功能的标准化模块，最后将这种标准模块复制应用到整个地块。模块化设计一方面缩短了建设周期，提高了建设效率，另一方面模块化设计减少或消除了对环境的不利影响，提高了对生态环境的保护。 - 功能构成 产业园整体规划分为中央商务板块、创新创业板块、产业发展板块及配套服务板块四大主力板块；满足机器人生产制造，总部办公、商业贸易、研发创新、产业孵化、展示交易、金融服务等功能，打造一个产、学、研、商、贸、物、旅、金、总等一体的现代、活力、生态的综合性智能产业园区，为企业提供全产业链条服务，充分发挥产业“磁石”作用，形成产业资源聚合的平台。 - 主要经济技术指标 项目主要技术经济指标见表 2。 表 2 主要经济技术指标一览表 项 目; 单位; 数值; 备 注. 项目建设用地面积; m2; 67883.781; 约合101.8亩. 总建筑面积; m2; 128070. 地上建筑面积; m2; 111860. 其中; 研发孵化厂房; m2; 34400; 9层，高36米. 倒班宿舍; m2; 11300; 5层，高15米. 职工食堂; m2; 4500; 5层，高15米. 研发厂房; m2; 2250; 3层，高10米. 智能制造厂房; m2; 37950; 3层，高15米. 智能研发厂房; m2; 21400; 5层，高15米. 公厕; m2; 60; 1层. 地下建筑面积; m2; 16210; 1层. 容积率; -; 1.647. 建构筑物占地面积; m2; 29257. 建筑密度; %; 43.1. 非生产性设施占地面积; m2; 3264. 非生产性设施占地所占比例; %; 4.8. 绿地率; %; 18.2. 机动车停车位; 辆; 740. 其中; 地上停车位; 辆; 200. 地下停车位; 辆; 540. - 公用工程 （1）供电 本项目用电依托市政供电设施，在地下室设置1个10kV高压配电室。 （2）给排水 项目从市政给水管网上引入两根DN300的进水管，经二座水表井（内含倒流防止器）后在室外场地室外形成环状管网，供生活和消防用水。生活水泵房设置在地下车库内，内设置箱式无负压供水设备1套。 倒班宿舍考虑集中热水供应，在楼屋面设置太阳能热水系统集中供应洗浴热水。 项目采用雨污分流制排水系统，职工食堂废水经隔油池隔油后，与其他生活污水一起进入厂区化粪池处理后排入市政污水管网。 （3）暖通 倒班宿舍、职工食堂设置分体式空调机，智能制造厂房中需要温度控制的房间设置分体式空调机；研发厂房和研发孵化厂房采用多联式中央空调系统，空调室外机集中放置在屋顶。 工程所使用的热源是来自市政热源，在地下室设置一个热交换站，供各车间及办公楼采暖使用。 （4）燃气 工程所使用燃料为天然气，燃气管道接自市政燃气管道。 - 职工人数规划 本园区管理人员定员为20人，主要为技术服务人员及物业管理人员。 通过国内工业用地的经验数据类比分析，高新工业园用地就业密度为120人/公顷，预计未来园区企业职工人数约2330人，加上未来园区管理人员，确定本园区未来职工人数约2350人。 - 总投资和建设周期 本项目总投资为35000万元，其中：企业自筹15000万元，国内银行贷款20000万元。 建设周期为24个月（2017年4月～2019年4月） |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，场址用地现状为农田，由管委会完成土地三通一平后交由建设单位建设，不存在现有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 自然环境简况： 1.地理位置 洛阳市位于河南省西部，东邻省会郑州市，东南接嵩山余脉，西连三门峡与崤山相接，北依邙山隔黄河与济源、焦作相邻，南屏伏牛山与南阳依山接壤。洛阳市地理位置在北纬33°35′～35°05′、东经118°08′～112°59′之间。由于伊、洛二河流经该区域，所以形成了富饶的伊洛盆地，为豫西山区与东部平原的过渡地带。 伊滨区位于洛阳市区东南部，西邻世界文化遗产龙门石窟，北与佛教祖庭白马寺隔洛河相望，是洛阳市城乡一体化示范区的重要组成部分。 本项目位于洛阳市伊滨区西南部，诸葛大街与中信路交叉口西北角，总建设用地面积67883.781m2（约合101.8亩）。项目东侧邻近诸葛大街；南侧紧邻规划道路中信路；西侧为规划道路道湛街，北侧为规划城市绿化带。现状为农田，场址周围现状照片见Error: Reference source not found。 2.地貌和地质 洛阳市地处华北地台与昆仑秦岭地轴的交接地带，由于历次构造运动的影响，区域内褶皱、断裂发育，形成了豫西的伏牛山、崤山、熊耳山、秦岭等多条山脉呈扇形向东展开，控制了地面的流向。地势呈现西高东低，南北高，中间低的态势。 地貌上洛阳盆地北面由西向东蜿蜒的邙岭黄土低矮丘陵是伊洛河与黄河的分水岭，西面与小秦岭的山前丘陵岗地相连。伊洛河冲积形成的河谷平原呈北东向带状展布。拟建场址所属地貌单元为伊河一级阶地。 拟建场址位于洛阳盆地，洛阳盆地系于中生代末期形成的北东向断陷盆地，控制其发育的构造主要有东西向、北东向、北西向三组断裂构造。断裂构造呈深部隐伏状态，在地表露布不明显，中更新世以来处于稳定状态，不存在全新活动断裂。 项目地块较为规整，基本呈矩形。场地地势较为平坦，建设条件良好。 3.气象条件 洛阳市属于暖温带大陆性季风气候，大气环流的季节变化较明显。冬长寒冷雨雪少，春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季晴和日照长。多年年平均气温14.7℃。多年平均降水量585.2mm，降水时空变化较大，一般集中在7、8、9三个月，约占全年降水量的63.5%。多年平均蒸发量为1577.3mm，年平均相对湿度66%，年平均气压1006.6hpa。主导风向为NE风，全年静风频率约占5.9%，年平均风速2.68m/s。全年无霜期218天，年日照时数2291h。 4.水文 4.1 地表水 洛阳市市区地表水主要有洛河、伊河、涧河、瀍河、中州渠和大明渠，均属黄河水系。与本项目有关的地表水体为伊河。 伊河发源于熊耳山脉南麓，经栾川、嵩县、伊川、洛阳市区，东行至偃师杨村汇入洛河，全长265km，流域面积6041km2，多年平均流量41.08m3/s，年均径流量12.96亿m3。洛阳境内伊河水体功能规划为Ⅲ类。本项目位于伊河东侧2.5km。 4.2地下水 洛阳市的地下水主要分布在偃洛凹陷盆地西部边缘和洛河、涧河河谷平原区，其中浅层地下水大部分在伊洛河及涧河冲积平原的一、二级阶地及河漫滩区，含水层岩性属第四纪上更新统至全新统冲击形成的砂砾石层。含水层厚度从西南向东北由薄变厚，颗粒由粗变细。包气带防护条件不均一，其中在河谷漫滩地区包气带岩性颗粒粗、厚度薄、渗透性好、渗透途径短。 地下水流向：涧河河谷地下水由西北向东南径流，伊洛河平原地区地下水由西南向东北径流。地下水补给主要是由大气降水补给，其次是由洛河、伊河、涧河、瀍河以及中州渠、大明渠等地表水体和灌溉水的入渗补给。据有关资料显示，洛阳市地下水全年综合补给量为2.524亿m3，其中洛河的年补给量占综合补给量的45%，达1.14亿m3，占地表水对地下水补给量的73%。洛河水面工程的拦水作用，使本区水文地质条件发生重大变化，盆地部分地区地下水开始回升。 洛阳市工业生产和生活用水主要取自地下水，现已开发的城市集中式地下水供水水源有：王府庄水源、五里堡水源、张庄水源、洛南水源、临涧水源、下池水源、后李水源、李楼水源和东郊水源等9个，集中开采水源地多集中于伊、洛河两岸及河间地块，属于傍河型地下水源地，日开采量达60万m3/d。 项目不在洛阳市地下水饮用水源保护区范围内，距离项目最近的水源地为洛南地下水饮用水源地。本项目位于洛河地下水饮用水源二级保护区SE约9km处。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划及区域人口 洛阳市下辖8县1市6区（涧西区、西工区、老城区、瀍河回族区、吉利区、洛龙区），194个乡镇（办事处）。全市总面积15208.6km2，其中市区面积694km2。全市耕地总面积3785km2，总人口706万人，其中农业人口476万人，非农业人口230万人。洛阳是多民族聚居的地方，全市有汉、回、满、蒙古等46个民族，其中汉族人口约占全市总人口的98.8%；少数民族人口中，回族人口最多，占少数民族人口的80%以上。 伊滨区管辖范围内包括106个行政村，总面积280km2，人口25万。主要包括50 km2的伊洛产业集聚区和230km2的城乡一体化发展区两个功能区。其中，伊洛产业集聚区属于城市规划区，在功能上以高铁为界划分为南北两个片区，高铁以北为生活片区，建设中央商务区、行政副中心、滨河商住区、职教园区等；高铁以南为工业片区，重点发展电子信息、新能源、新材料、高端装备制造业。城乡一体化发展区涵盖庞村、寇店、佃庄3镇和诸葛、李村两镇的山区，是省政府确定的城乡统筹改革发展试验区和洛阳市城乡一体化示范区。 2、社会经济概况 洛阳市是我国能源、重工业、化工基地的组成部分，是河南省城镇发展战略中优先发展的城市，曾获得国家园林城市和国家优秀旅游城市的称号。目前有工业门类36个，已形成机械电子、冶金、建材、石油化工、轻纺、食品等六大支柱产业。 2015年洛阳市经济增速稳步回升，全市实现生产总值3508.8亿元，同比增长9.2%。其中，第一产业增加值236.4亿元，增长5.0%；第二产业增加值1740.7亿元，增长8.9%；第三产业增加值1531.7亿元，增长10.3%。全市GDP同比增长9.2%，增速高出全国平均水平2.3个百分点，高出全省平均水平0.9个百分点。全市工业增加值增速为9.0%，对经济增长的贡献率达50.7%，拉动GDP增长4.6个百分点，工业对经济拉动作用显著。 3、文物古迹 洛阳市是中国六大古都之一，境内文物古迹众多，现有国家级文物保护单位6处，省级44处，市县级1000余处，出土文物近40万件。主要有龙门石窟、邙山古墓群、关林庙等多处，其中龙门石窟是中国三大石窟之一，被列为世界文化遗产。 洛阳大遗址包括隋唐洛阳城遗址、汉魏洛阳城遗址、偃师商城遗址、二里头遗址、邙山陵墓群（含东汉陵墓南兆域）、龙门石窟等； 洛南东汉陵墓群位于偃师市境内，西邻洛阳市域，距洛阳市区大约20公里，可分成两个部分：核心区域（帝陵）和外围区域（陪葬墓群）。核心区域地处万安山北麓高坡上，地势高亢宽阔，海拔高度较高；外围区域位于核心区域的东部、东北部，地处伊洛河河谷和万安山山麓高坡下，地势平缓面积狭小，海拔高度较低。整个陵区占地面积大于200余平方公里，现存和已经被夷平的古代墓冢大约167座。 （1） 保护对象 东汉时期帝陵及陪葬墓遗产价值的全部载体。包括：遗产本体和环境的全部遗迹遗物、以及其它相关历史文化信息载体。 遗产本体——洛南东汉陵墓群整体格局，陵区格局、墓区格局，陵冢、墓冢地上与地下的全部遗存，陵园格局与全部遗存。 遗产环境——与洛南东汉陵墓群遗产本体的营造活动有直接价值关联的全部自然环境要素和人工环境要素。主要包括万安山低山丘陵，洛河、伊河故道与陵墓区的相对地形关系，历史植被品种，以及东汉都城遗址汉魏洛阳故城。 可移动文物——在洛阳东汉陵墓群遗址范围内出土、与遗产价值有直接关联的全部可移动文物。 （2） 保护范围及建设控制地带 保护范围和建设控制地带由2008年河南省人民政府公布的“皇陵南兆域”确定。 保护范围——包括帝陵核心区和陪葬墓区两部分。帝陵核心区西至西庞村—高沟一线，南至高沟—肖村西寨一线，东至石村—肖村一线，北至西庞村—石村一线。陪葬墓区西至东彭店—魏家窑一线，南至魏家窑—郝寨一线，东至段湾—郝寨一线，北至伊河。面积共64.2余平方公里。 重点保护区——对帝陵和重要陪葬墓划定重点保护区，以墓冢为中心的1平方公里范围为其重点保护区。总面积约7.2约平方公里。 一般保护区——重点保护区外的保护范围为一般保护区。总面积约57平方公里。 建设控制地带——西至上村—毛村一线，南至张沟—孙家瑶一线，东至段湾—董村一线，北至伊河，面积约109平方公里。 项目拟建场址不在大遗址保护区建设控制地带内，距离各文物保护区较远，距离最近的东汉陵墓南兆域建设地带西约5km（见Error: Reference source not found）。本项目场址，评价范围内尚未发现文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等） 利用《河南中烟工业有限责任公司洛阳卷烟厂易地技改项目环境影响报告书》（2015年8月19日~25日，北京华测北方检测技术有限公司监测）中的监测数据。 - 环境空气质量现状 监测布点情况及监测项目见表 3和Error: Reference source not found。监测评价结果见表 4~表 5。 表 3 环境空气现状监测布点及监测项目 序号; 监测点位; 与拟建厂址方位、距离; 监测项目. 1; 西棘针村; N，1000m; SO2、NO2、PM10. 2; 方楼村; NE，970m. 3; 司马村; SW，330m. 表 4 环境空气现状监测结果汇总表 单位：mg/m3 采样点; SO2; NO2; PM10. 小时均值范围; 日均值范围; 小时均值范围; 日均值范围; 日均值范围. 1#; 西棘针村; 0.010~0.035; 0.017~0.022; 0.020~0.034; 0.023~0.032; 0.057~0.235. 2#; 方楼村; 0.011~0.035; 0.016~0.021; 0.020~0.035; 0.022~0.033; 0.050~0.189. 3#; 司马村; 0.010~0.034; 0.016~0.021; 0.019~0.037; 0.021~0.034; 0.060~0.209. 二级标准; 0.50; 0.15; 0.20; 0.08; 0.15. 表 5 环境空气污染指数计算及超标状况一览表 编号; 监测点位; 监测项目; 污染指数; 最大超标倍数; 超标率%; 标准值(mg/m3). 1#; 西棘针村; SO2小时均值; 0.020～0.070; 未超标; 0; 0.50. SO2日均值; 0.113～0.147; 未超标; 0; 0.15. NO2小时均值; 0.100～0.170; 未超标; 0; 0.20. NO2日均值; 0.288～0.400; 未超标; 0; 0.08. PM10日均值; 0.380～1.567; 0.567; 57.1; 0.15. 2#; 方楼村; SO2小时均值; 0.070～0.022; 未超标; 0; 0.50. SO2日均值; 0.107～0.140; 未超标; 0; 0.15. NO2小时均值; 0.100～0.175; 未超标; 0; 0.20. NO2日均值; 0.275～0.413; 未超标; 0; 0.08. PM10日均值; 0.333～1.260; 0.260; 14.3; 0.15. 3#; 司马村; SO2小时均值; 0.020～0.068; 未超标; 0; 0.50. SO2日均值; 0.107～0.140; 未超标; 0; 0.15. NO2小时均值; 0.095～0.185; 未超标; 0; 0.20. NO2日均值; 0.263～0.425; 未超标; 0; 0.08. PM10日均值; 0.400～1.393; 0.393; 42.9; 0.15. 根据上述现状监测结果数据可知，评价区域环境空气中主要污染因子SO2和NO2小时平均浓度及日均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；但三个监测点PM10均存在超标现象，最大超标倍数为0.567倍。分析超标原因为评价区处于北方地区，受气候条件的影响所致。 - 地下水环境现状 监测点位及监测项目见表 6，监测点位置见Error: Reference source not found，监测结果见表 7。 表 6 地下水监测点位布设一览表 序号; 监测点; 井深; 监测项目. 1#; 西棘针村; 25m; pH、氨氮、六价铬、挥发酚 高锰酸盐指数、总硬度、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、铅(μg/L)、镉(μg/L)、砷、汞. 2#; 方楼村; 19m. 3#; 司马村; 30m. 表 7 地下水监测结果一览表 单位：mg/L，pH除外 监测项目; 采样点及检测结果（单位：mg/L，注明的除外）; 执行标准GB/T14848-93Ⅲ类. 西棘针村; 方楼村; 司马村. 2015.8.22 (13:32); 2015.8.23 (14:55); 2015.8.22 (13:; 5) 2015.8.23 (15:08); 2015.8.22 (14:00); 2015.8.23 (15:20). pH; 7.56; 7.78; 7.48; 7.65; 7.67; 7.78; 6.5~8.5. 氨氮; 0.06; 0.06; 0.05; 0.04; 0.05; 0.05; ≤0.2. 六价铬; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; ≤0.05. 挥发酚; 0.0014; 0.0012; 0.0013; 0.0010; 0.0012; 0.0012; ≤0.002. 高锰酸盐指数; 0.82; 0.73; 0.76; 0.81; 0.80; 0.81; ≤3.0. 总硬度; 446; 442; 424; 445; 513; 519; ≤450. 氟化物; 0.34; 0.48; 0.30; 0.42; 0.35; 0.44; ≤1.0. 氯化物; 46.4; 42.0; 54.2; 54.1; 83.3; 83.4; ≤250. 硝酸盐; 10.5; 8.92; 15.1; 15.1; 10.5; 12.0; ≤20. 硫酸盐; 123; 119; 117; 117; 129; 126; ≤250. 铅(μg/L); <2.5; <2.5; <2.5; <2.5; <2.5; <; .5 ≤50. 镉(μg/L); <0.5; <0.5; <0.5; <0.5; <0.5; <0.5; ≤10. 砷; <1.0×10-3; <1.0×10-3; <1.0×10-3; <1.0×10-3; <1.0×10-3; <1.0×10-3; ≤0.05. 汞; 2.0×10-4; 2.0×10-4; 3.0×10-4; 3.0×10-4; <1.0×10-4; <1.0×10-4; ≤0.001. 由表 7监测结果可知，各地下水监测点处监测因子中除总硬度有一定超标，其余各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，区域地下水水质良好。 3．声环境现状 为了解项目周围声环境质量现状，评价于2017年2月15日对拟建场址各场界昼间及夜间环境噪声进行了监测。监测点位见Error: Reference source not found。监测结果见表 8。 表 8 场界噪声现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 1#东场界; 2#南场界; 3#西场界; 4#北场界. 昼间噪声值; 55.3; 51.6; 50.7; 52.9. 夜间噪声值; 45.1; 42.7; 42.2; 43.1. 超标情况; /; /; /; /. 标准限值（GB3096-2008）; 4a类标准70/55; 3类标准65/55. 由表 8可知，东场界噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，西场界、南场界和北场界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。项目场址周边声环境现状质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据洛阳市环境功能区划，评价区域各环境要素中环境空气质量功能区划为二类，声功能区划为3类（北场界、南场界、西场界）和4a类（东场界）。 本项目主要保护目标见表 9，分布情况详见Error: Reference source not found。 表 9 主要环境保护目标 序号; 名 称; 方位; 距厂界 最近距离; 性质及 基本情况; 人口数量; 保护级别. 1; 西棘针村; N; 1000m; 居民区 （拟搬迁）; 3410人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 2; 方楼村; NE; 970m; 居民区; 823人. 3; 司马村; SW; 330m; 居民区; 5500人.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1．《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： 污染物名称; 小时值; 日均值. SO2（mg/Nm3）; .50 0.15. NO2（mg/Nm3）; 0.20; 0.08. PM10（mg/Nm3）; --; 0.15. |
| --- | --- |
|  | 2．《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准： pH; 氨氮; 六价铬; 挥发酚; 高锰酸盐指数; 总硬度; 氟化物. 6.5~8.5; ≤0.2; ≤0.05; ≤0.002; ≤3.0; ≤450; ≤1.0. 氯化物; 硝酸盐; 硫酸盐; 铅(μg/L); 镉(μg/L); 砷; 汞. ≤250; ≤20; ≤250; ≤50; ≤10; ≤0.05; ≤0.001. 3．《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准： 3类：昼间 65dB(A) 夜间 55dB（A）； 4a类：昼间 70dB(A) 夜间 55dB（A） |
| 污染物排放标准 | 1．《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）： 大型饮食业单位：油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3， 净化设施最低去除率85% 2．《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： COD≤500mg/L，BOD5≤ 300mg/L，SS≤ 400mg/L，动植物油≤ 100mg/L 3．《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类： 3类：昼间 65dB(A) 夜间 55dB（A） 4类：昼间 70dB(A) 夜间 55dB（A） 4．《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间 70dB(A) 夜间 55dB（A） |
| 总量控制指标 | 本项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水混合进入化粪池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和洛阳市伊滨污水处理厂设计进水水质要求后排入市政污水网管，进入洛阳市伊滨污水处理厂进一步处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入伊河。项目总量控制指标推荐值为：COD 21.7403t/a，氨氮2.2594t/a，新增排入环境的总量为：COD 3.8822t/a，氨氮0.3882t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 收集、市政垃圾处理场 声环境 大气环境 简易沉淀池 旱厕 噪声 扬尘废气 施工废水 生活污水 建筑垃圾 生活垃圾 基础工程 主体工程 装饰工程 设施安装 工程验收 工程运营 建筑挖土 道路洒水抑尘等 外运处置 回填 图1 施工期产污环节图 项目运营 化粪池 市政污水管网 洛阳市伊滨污水处理厂 餐饮废水 隔油池 生活垃圾 垃圾收集 城市垃圾 清运系统 市政垃圾处理场 餐饮废气 油烟净化处理器处理后排放 生活污水 设备噪声 减震、建筑隔声、地下室放置 图2 运营期产污环节图

主要污染工序： - 施工期污染因素 - 废气 施工期的大气污染物主要是扬尘，施工机械及车辆废气，另外，装修时将产生少量油漆废气。 - 废水 施工过程中产生的废水主要为施工人员生活污水和施工作业产生的废水。 - 噪声 施工期噪声主要是各个施工阶段施工机械、设备噪声和运输车辆产生的噪声。 - 固废 施工期固体废弃物主要是建筑垃圾、装修垃圾及施工人员的生活垃圾。 - 运营期污染因素 项目建成后作为集产、学、研、商、贸、物、旅、金、总等一体的现代、活力、生态的综合智能园区，拟引进项目主要为智能装备和机器人制造、研发以及办公，其中制造项目以组装（装配）为主，并引进少数机加工项目，研发主要为软件开发类，因此，项目总体污染较少，主要为少数机加工项目产生的废乳化液等，产生量较少。另外，鉴于后期引进项目的不确定性，本项目不规划建设工业源污染的集中处理设施，届时在后续入驻项目自行环评时，将由其自行建设。 1．废气 该项目大气污染物主要为食堂的厨房油烟。 拟建工程设职工食堂1座，供应整个园区的职工就餐，食堂操作间设计6个灶头， 根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中对饮食业单位规模的划分，属于大型规模。食堂采用天然气为燃料，天然气属清洁能源，燃烧产生的废气污染物很少，可以忽略不计。 据类比，人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，园区食堂油烟挥发量均取2.5%。按员工（设计服务人口2350人）全部在食堂用餐，食堂按每年供应350天，每天做饭时间约6h估算，则食堂油烟产生量为617kg/a。单个灶头基准排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度约为24.5mg/m3，超过《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度要求“2.0mg/m3”。 环评要求安装油烟净化装置，其装置的油烟去除率不低于92%，则油烟排放量为49.36kg/a，排放浓度为1.96mg/m3，处理后的油烟能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模（最高允许排放浓度：2.0mg/m3；净化设施最低去除效率：85%）标准要求。 食堂产生的油烟废气通过各个灶头设置的集烟罩收集后由风机经油烟管道引至楼顶，经油烟净化装置处理达标后排放，排气筒的设置在食堂屋顶东侧，距离最近的7#倒班宿舍25m，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）和《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的有关规定：①经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；②食堂油烟排放口的设置高度应高于屋顶。 2．废水 根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），项目用排水情况见表 10。 表 10 项目给排水平衡一览表 用水项目; 用水规模; 用水指标; 用水量（m3/d）; 产污系数; 排水量 （m3/d）. 生活用水; 2350人; 105L/人·d; 246.75; 0.8; 197.4. 职工食堂用水; 2350人; 13L/（人·次）; 30.55; 0.8; 24.44. 绿化用水; 12355m2; 0.9 L/（m2·a）; 30.46; /; /. 小计; 307.76; /; 221.84. 消防及其他未预见用水; 按上述水量的10%计; 30.78; /; /. 合计; 338.54; /; 221.84. 项目废水主要为园区人员的生活污水，产生量为221.84m3/d（77644m3/a），项目规划在7#倒班宿舍东侧建设1个容积约120m3的化粪池，设计停留时间13h，清掏周期12个月；在职工食堂附近建1个容积约2m3的隔油池。食堂的含油废水经隔油池隔油后与生活污水一起进入化粪池沉淀降解后排入市政污水管网。废水处理前后主要污染物情况见表 11。 表 11 废水中污染物产生及排放情况一览表 项目; 废水量; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 生活污水 221.84m3/d（77644m3/a）; 350; 180; 200; 30; 20. 产生量（t/a）; 27.1754; 13.9759; 15.5288; 2.3293; 1.5529. 处理效率（%）; 20; 15; 30; 3; 90. 排放浓度（mg/L）; 280; 153; 140; 29.1; 2. 排放量（t/a）; 21.7403; 11.8795; 10.8702; 2.2594; 0.1553. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 500; 300; 400; —; 100. 洛阳市伊滨污水处理厂设计进水水质; 350; 160; 200; 30; —. 本园区未来引进企业均为智能装备制造及机器人产业等机械加工产业，类比同类企业，未来工业废水基本为与机械加工有关的含油类废水及废乳化液等类废水、废液。未来引进项目工业废水必须经专门的工业污水处理站处理达标（洛阳市伊滨污水处理厂接管标准）后排入市政污水管网。 3．噪声 本项目噪声主要有来自泵房加压水泵、配电室、热交换站等站房内设备噪声，通过对类似工程噪声源源强类比分析，项目噪声源强见表 12。 表 12 主要设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 产噪位置; 设备名称; 噪声级; 数量; 处理措施; 处理后噪声级; 备 注. 1; 配电室; 配电设备; 68～75; 1套; 减震、建筑隔声、地下室 放置; 43～55; 变压器设备噪声. 2; 水泵房; 水泵; 85; 4台; 65; 机械噪声、间断. 3; 热交换站; 泵类; 85; 4台; 65. 4; 空调机房; 空调机组; 60～75; 2台; 43～55. 4．固体废物 生活垃圾分两类，一类是产生于员工办公场所（包括车间办公室）、管理用房等处，主要成份是废纸、垃圾袋、清扫垃圾等；另一类是湿垃圾，产生于厨房，主要成份是蔬菜、水果、肉类等，含水分较多。生活垃圾按0.6kg/（人·d）计，产生量为1410kg/d（493.5t/a），统一收集后送城市生活垃圾处理场。生活垃圾分类暂存于园区各建筑区域设置的有盖垃圾桶内，日产日清；餐饮垃圾参照《饮食业环境保护规范》（HJ554-2010）要求，分类收集，放置在有盖容器中，日产日清，由管理人员每天定期收集后外运，再由环卫部门统一运往市政生活垃圾处理场处理。其中废包装物外卖废品站，食堂残羹设置专门容器集中收集，委托有资质的专业单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度（mg/l） | 产生量 （t/a） |  | 排放浓度 （mg/l） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 食堂厨房 | 油烟 | 24.5mg/m3 | 617kg/a |  | 1.96 mg/m3 | 49.36 kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 (77644m3/a) | COD | 350 | 27.1754 |  | 280 | 21.7403 |
|  |  | BOD5 | 180 | 13.9759 |  | 153 | 11.8795 |
|  |  | SS | 200 | 15.5288 |  | 140 | 10.8702 |
|  |  | 氨氮 | 30 | 2.3293 |  | 29.1 | 2.2594 |
|  |  | 动植物油 | 20 | 1.5529 |  | 2 | 0.1553 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | \ | 493.5 |  | \ | 0 |
| 噪 声 | 设备噪声 |  | 60～85 |  | 43～65 |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于洛阳市伊滨区内，属规划的工业用地范围。该区域无珍稀和受保护的物种。因此，本项目建成后，部分地面由原有的自然状态变成“不透水”地面，从而对原有生态系统内植被等生态结构和功能产生一定的影响。由于项目所在区域为工业用地，并对污染采取有效地预防措施，不会对周围生态环境产生重大影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期间主要环境影响因素是各种建筑施工机械噪声、施工扬尘、施工期废水及建筑垃圾。 1.施工噪声影响分析 施工期噪声污染源主要为各施工阶段机械设备作业产生的噪声。根据类比，各主要施工机械噪声源强在75～95dB(A)，应通过采用高效低噪施工机械、对固定式高噪声设备设置防噪屏障局部封闭、高噪设备合理布局、在施工过程中加强维护以保证施工机械处于良好工作状态、合理安排施工时间、避免多台高噪声设备同时施工、严格执行《建设工程施工现场管理规定》等措施，以减轻施工期噪声的影响。 2.环境空气影响分析 施工期环境空气污染源为施工扬尘和施工机械尾气。原有建筑拆除过程，物料、土方的运输，干燥地表的开挖、钻孔产生的粉尘和堆积的泥土在风力较大时，扬尘对施工场地周围及下风向的部分地区造成影响；工程机械中燃油机械的废气和运输车辆的汽车尾气中含有NOx、CO和碳氢化合物等，排放量小，对施工人员产生间断性影响，但不会影响到周围的敏感目标。 为使项目建设对周围环境空气的影响降至最低，施工期应严格执行《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市建设工程施工现场管理规定》以及《洛阳市2017年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛政办[2017]4号）同时应采取以下扬尘防治措施： - 拆迁工地需严格按照有关规定进行旧建筑拆除和工地管理，避免野蛮施工，在拆除旧建筑过程中，实行自上而下、逐层逐件的工序实施拆除；实施硬围全封闭作业，拆除建筑时，垃圾渣土需通过专用通道或容器吊运严禁凌空抛撒。拆除过程中应当进行洒水降尘，气象预报风速达到5级以上时，应当停止拆除。 - 施工现场实行封闭管理，必须沿工地四周连续设置高度不低于2.5米的硬质围挡；围挡内侧1米内不得堆放料具、土石方等物料，外侧5米内保持清洁。 - 对施工现场裸露地表适当采取覆盖、固化、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘。根据调查，施工运输路段洒水后，可使扬尘量减少70%。施工现场的材料存放区、大模板存放区等场地必须平整夯实。 - 遇四级及以上大风天气不得进行土方回填等可能产生扬尘污染的施工。 - 设专人负责环保工作，配备洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。 - 建筑物内施工垃圾清运必须采用封闭式垃圾通道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒。施工现场应设密闭式垃圾收集设施，施工垃圾、生活垃圾分类存放；施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。 - 易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。施工现场土方应集中堆放，采取覆盖或固化等措施。 - 从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。施工现场出入口处设置冲洗设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。 - 施工单位应对工地周围环境进行保洁。建筑施工工地全部实现标准化管理，做到“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积1万平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 - 采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和砂浆。 - 通过采取以上防治措施，可有效减缓施工扬尘对周边环境空气的影响。随着施工期的结束，该影响也随之消失。 3.水环境影响分析 本项目施工期废水主要为施工过程排放的少量生活污水和生产废水。 施工场地不设住宿和食堂，生活污水产生量较小，主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮等，经旱厕处理，用于周围农田施肥；生产废水主要来自运输车辆设备的车轮冲洗废水。废水中主要污染物为COD、BOD5、石油类、SS等。在施工场地内设置沉淀池，上清液回用作施工养生水或道路洒水。在采取相应的防治措施后可有效减小施工废水对周围环境影响。 4.固体废物影响分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾（拆除现有建筑产生的建筑垃圾、混凝土废料，含砖、石、砂的杂土、铁质弃料等）和施工人员生活垃圾。 施工现场应设置临时垃圾站用于存放施工垃圾；开挖出的土方应根据建筑需要及时进行回填或铺垫场地，施工过程中产生的建筑垃圾按照规定及时清运消纳。清理施工垃圾时搭设专用垃圾道或者采用容器吊运，禁随意抛撒。对建筑垃圾和生活垃圾分别运往环保部门指定的建筑垃圾填埋场和生活垃圾处理场处理。

营运期环境影响分析： 1．环境空气影响分析 根据工程分析内容，食堂厨房油烟经油烟净化器净化后排放，净化效率为92%，排放浓度为1.96mg/m3，排放量为49.36kg/a。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，大型饮食业单位净化设施最低去除率85%的要求，且项目油烟排放量很小，对区域空气环境影响很小。 2．水环境影响分析 由表 11可知，项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池降解后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，并能够满足洛阳市伊滨污水处理厂设计进水水质要求。项目废水排入东侧诸葛大街市政污水管网，最终进入洛阳市伊滨污水处理厂进一步处理达标后排入伊河。 洛阳市伊滨污水处理厂位于洛阳市伊滨区东部，洛偃快速路北、规划的掘丁路东、伊河南。总占地面积约为248.06亩。设计污水处理规模为10万 m3/d，项目总投资3.6亿元，处理工艺采用预处理+改良型氧化沟+混凝沉淀深度处理，出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准设计。《洛阳市伊滨污水处理厂工程环境影响报告书》已于2013年由环保局审批通过，污水厂工程于2014年8月开工建设，目前一期工程5万 m3/d已建成并投入运行。伊滨污水处理厂工程主要污水收集范围为东至中原大道，西至规划西环路，北至伊河，南至规划南环路。本项目位于洛阳市伊滨污水处理厂规划收水范围内。 因此，本项目废水经洛阳市伊滨污水处理厂深度处理后，对区域地表水环境影响很小。 3．声环境影响分析 本项目噪声主要来自地下各设备间的设备噪声，各类设备均有独立的设备间，采取减震、建筑隔声等措施，管道连接处采用软连接，再加上地面的阻隔，对周边声环境影响很小。 4．固体废物影响分析 生活垃圾设生活垃圾收集桶，产生的生活垃圾经园区内专人清理收集后，定期送附近垃圾中转站，由环卫部门定期清运到指定的生活垃圾处理场处理，对环境影响较小。 5．相关政策符合性分析 拟建园区规划产业结构符合国家产业政策和其它相关规定的要求，详见表 13。 表 13 与相关政策相符性对照一览表 政策文件; 相关要求; 拟建园区情况. 《产业结构调整指导目录》（2011年本修正版）; 鼓励类第十四条机械： 35、机器人及工业机器人成套系统; 以智能装备和机器人生产为主导产业. 《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环文〔2015〕33号）; 工业准入优先区严控部分区域重污染项目。在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。（符合我省重大产业布局的项目除外）; 本项目不属于文件中不予审批煤项目. 洛阳市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（洛市环〔2015〕34号）; 工业准入优先区严控部分区域重污染项目。在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。（符合我省、市重大产业布局的项目除外）. 《洛阳市机器人及智能装备产业集群引进和培育行动方案的通知》（洛政办〔2014〕118号）; 以高新区、涧西区、伊滨区为重点，着力打造“一基地两园区”，即：以高新区为洛阳市机器人及智能装备产业示范基地，以涧西区内的洛阳国家大学科技园和伊滨区内的智能装备产业园为机器人及智能装备产业专业园区，引导机器人及智能装备关联企业向“一基地两园区”集聚发展，努力把我市建设成为国内有重要影响力的机器人及智能装备研发和生产基地。; 本项目为伊滨区智能装备制造及机器人专业园，为重点园区之一. 6．规划相符性分析 （1）《洛阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 将机器人及智能装备作为战略性新兴产业重点培育，工业机器人方面重点突破机器人减速器、伺服系统、控制系统等关键技术，发展量大面广的焊接、搬运、码垛、检测等工业机器人，拓展排险救灾、专业服务、家用机器人等，形成机器人产业集群。智能装备制造方面重点发展矿山成套设备、冶金建材成套设备、新材料制备与成形成套设备、智能专用设备等智能制造成套装备产业，大力发展智能农业机械、智能工程机械、智能动力机械等智能装备产业，快速发展轴承、新型传感器、齿轮与传动装置、控制系统与智能仪表等智能测控与部件产业，建立智能装备制造产业联盟，协同推动智能装备和产品研发、系统集成创新与产业化。积极推进机器人、智能数控机床、智能制造装备的系统集成应用，引领带动高端制造装备产业发展。促进产业集聚发展，重点推进高新区机器人及智能装备产业示范基地、涧西区洛阳国家大学科技园和伊滨区智能装备产业园“一基地两园区”建设。 本项目是洛阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划中重点推进的项目之一，符合规划中新兴产业发展方向。 （2）《洛阳市城市总体规划（2011-2020）》 《洛阳市城市总体规划（2011-2020）》于2012年4月由国务院办公厅以国办函[2012]73号文予以批复。 规划期限：近期2011-2015年，远期2015-2020年，远景2020年以后。 中心城区规划范围：为洛阳市区行政辖区所辖的涧西、西工、老城、瀍河、洛龙、吉利六个城市区的范围，面积为544km2，纳入诸葛、李村两乡镇，共计694km2。 “五区一团”的城市分区结构：“五区”由洛河北岸的涧东分区、道北分区、涧西－高新分区和洛南分区、伊南分区组成；“一团”为黄河沿岸的飞地吉利组团。 伊南分区定位：北至伊河，西至二广高速公路，南至郑洛第三高速，东至李村镇区。以工业、居住为主的城市综合新区，主要发展高新技术产业和无污染、高附加值的产业。 本项目位于伊南分区，项目是以智能装备和机器人产业相关的为高新技术产业，符合总体规划。 （3）《洛阳市新区总体规划（2010-2020）》 洛阳新区西至丰李镇西边界，东至偃师市高龙镇西边界，南至偃师—伊川边界，北至白马寺镇。涵盖洛龙区、龙门文化旅游园区、伊滨区共三个部分，总面积515 平方公里。 规划期限为2010年～2020年。其中：近期为2010 年～2015 年；远期为2016 年～2020 年。远景为2020 年以后。 规划发展重点：重点按照“2345”进行打造：“2”即两个中心，核心区是行政中心，伊滨区中心区是行政副中心；“3”即高水平建设三个产业集聚区，包含洛阳经济技术产业集聚区、洛龙产业集聚区和伊洛产业集聚区；“4”即精心打造四个文化旅游产业示范区，包含龙门石窟世界文化遗产园区、伊滨文化产业园区、白马寺和汉魏故城文化旅游产业园区、隋唐城遗址文化旅游产业园区；“5”即五个城乡一体化地区，包含南兆域、伊河两岸、隋唐城遗址、汉魏故城、丰李镇。 本项目位于伊洛产业集聚区，符合洛阳市新区总体规划。 （4）洛阳伊洛产业集聚区发展总体规划（2009-2020） 规划范围：位于洛阳中心城区南部，偃师市西南，北北起伊河南岸，南至规划郑洛第三高速；西起二广高速，东至东汉帝陵南兆域文物保护区，规划面积48.1248km2。 规划性质：以先进制造业为主导，以高新技术产业为支撑，以创新服务为特色，融研发、服务、生产、居住、游憩为一体的新城区。 产业规划：装备制造业和新材料产业，以光电产业、新材料产业和先进装备制造业为主导产业，适度发展现代服务业。 本项目拟建厂址位于伊洛产业集聚区中西部，为智能装备及机器人产业，属集聚区主导产业。根据伊洛产业集聚区总体规划，本项目拟建厂址属于工业用地，符合集聚区总体规划要求。 与伊洛产业集聚区规划相符性分析见表 14。 表 14 规划相符性分析情况一览表 项目; 规划内容; 本项目建设内容; 相符性. 产业 规划; 装备制造业和新材料产业为主导; 智能装备及机器人产业; 符合. 产业 布局; 电子信息产业组团、装备制造产业组团、新材料产业组团、新能源产业组团、现代服务业组团、光伏产业组团、仓储组团等八大产业组团; 位于装备制造产业 组团; 符合. 用地 规划; 《洛阳新区伊滨区西南片区控制性详细规划》用地规划; 属于工业用地; 符合. 鼓励 产业; 鼓励有利于园区产业链条延伸的项目、高新技术产业、市政基础设施项目进入，重点是引进围绕集聚区主导产业发展的动力装备制造业、新材料设备制造业以及配套装备制造业；新能源材料、新型显示材料、有色金属合金材料产业；以及能够为装备制造业和新材料产业配套的信息化电子产品。; 本项目属于集聚区鼓励产业; 符合. 入园 条件; 禁止重污染、废水排放量大、废气污染物排放量大、具有较高环境风险的钢铁、有色金属冶炼、印染、造纸、煤化工、石油化工、食品、多晶硅等项目进入； 禁止超薄玻璃和玻璃基板、电子玻璃项目（直接利用上述材料进行后续深加工项目除外）; 本项目不属于禁止入驻项目; 符合. 基础环保设施; 污水处理系统：依托集聚区污水处理厂; 本项目废水预处理后经市政管网进入集聚区污水处理厂进行深度处理; 符合. （5）《洛阳市伊洛产业集聚区发展规划环境影响报告书》 2010年8月，河南省环境保护厅以豫环审[2010]229号文对《洛阳市伊洛产业集聚区发展规划环境影响报告书》出具了审查意见。 规划环评提出环境准入条件如表 15。 表 15 伊洛产业集聚区环境准入条件 类 别; 要 求. 禁止行业; 禁止重污染、废水排放量大、废气污染物排放量大、具有较高环境风险的钢铁、有色金属冶炼、印染、造纸、煤化工、石油化工、食品、多晶硅等项目进入； 禁止超薄玻璃和玻璃基板、电子玻璃项目（直接利用上述材料进行后续深加工项目除外） 禁止不符合产业政策要求的项目进入；. 限制行业; 限制国家产业政策限制类项目进入. 鼓励行业; 鼓励有利于园区产业链条延伸的项目、高新技术产业、市政基础设施项目进入 重点是引进围绕集聚区主导产业发展的动力装备制造业、新材料设备制造业以及配套装备制造业；新能源材料、新型显示材料、有色金属合金材料产业；以及能够为装备制造业和新材料产业配套的信息化电子产品。. 允许行业; 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； 允许行业的准入原则：满足以下基本条件和总量控制、投资强度等要求. 基本条件; 1、应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准和和行业准入条件要求，企业清洁生产水平必须达到国内或国际先进水平要求； 2、在工艺技术水平上，要求入驻园区的项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； 3、建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； 4、环保搬迁入住园区或者限期治理的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求. 总量控制; 1、新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量或城市污染负荷削减量中调剂； 2、属于环保搬迁或改造的项目，污染物排放指标不能超过2005年现状污染物排放量（以达标排放计）. 投资强度; 满足国土资发〔2008〕24号文《关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知》的要求. 本项目为智能装备及机器人产业，属于集聚区鼓励行业中重点引进的装备制造业，符合伊洛产业集聚区环境准入条件。 （6）《洛阳新区伊滨区分区规划》（2010～2020） 主导产业：伊滨区应发展以交通装备、节能环保、发动机、工程机械、微光机电制造为主导的第二产业，以信息服务、研发创新、创业服务、商贸金融、职教培训、物流仓储等现代生产性服务业为主导的第三产业。 产业布局：规划产业发展形成“一轴一心多园区”的空间结构。一轴：中央公共服务轴，一心：滨水商务中心，多园区：交通装备产业园、节能环保产业园、发动机产业园、工程机械产业园、微光机电产业园、半导体材料及应用电子产业园、物联网IDC产业园、职教培训园区、IT服务带、大学科技园、创智广场、商务中心区、行政办公区、现代商业区、现代物流区、综合服务区。 本项目是以智能装备和机器人生产为主导产业，集生产制造，总部办公、商业贸易、研发创新、产业孵化、展示交易、金融服务等功能于一体的综合性智能产业园区，符合伊滨区主导产业定位。项目选址位于交通装备产业园内，符合伊滨区功能分布和产业布局，见Error: Reference source not found。项目用地为工业用地，符合《洛阳新区伊滨区西南片区控制性详细规划》用地规划，见 Error: Reference source not found。 7．园区引入项目准入控制要求 本项目主体建筑工程建设完成后，入园项目必须进行环境影响评价，通过对项目的产业规模、结构进行分析，预测引入项目的环境影响。园区拟引进项目主要为国内先进的智能装备制造及机器人项目、相关的科研活动、技术服务等。其他高能耗、重污染、废水、废气等污染排放量大项目以及不符合国家产业政策及区域规划和政策要求的其他项目禁止入驻本园区。 8．环保投资 本项目环保投资共计57万元，占工程总投资的0.16%。各项环保设施及投资估算见表 16。 表 16 环保投资一览表 项目; 环保措施; 投资 (万元); 效果; 位置. 施工期; 围挡，洒水降尘，对施工车辆冲洗清扫，散装物料覆盖或者密闭运输、沉淀池等; 10; /. 污水治理工程; 隔油池2m3; 2; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及洛阳市伊滨污水处理厂接管标准; 食堂. 化粪池120m3; 8; 倒班宿舍东侧. 废气治理工程; 油烟净化装置; 5; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求; 食堂. 固废处理工程; 生活垃圾收集桶; 3; 送至市政生活垃圾处理场; 办公区域. 噪声治理工程; 降噪减振措施; 4; 场界达标; 地下室. 绿化工程; 园区绿化; 25; 绿化率18.2%. 小计; 57; 占总投资的0.16%. 9．总量控制 根据环保部“十二五”期间确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定COD、氨氮为本项目污染物总量控制因子。 本项目实施后，污水排放量为77644m3/a，全部为生活污水，排入洛阳市伊滨污水厂深度处理后排入伊河。 - 项目总排口总量控制指标 本项目污水总排口COD、氨氮的浓度分别为280mg/L和29.1mg/L。根据COD、氨氮的实际排放量计算总量控制指标推荐值为： COD：77644m3/a×280mg/L =21.7403t/a； 氨氮：77644m3/a×29.1mg/L=2.2594t/a。 - 新增排入环境的总量 洛阳市伊滨污水处理厂出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准设计，COD、氨氮的浓度分别为50mg/L和5mg/L，按此计算新增排入环境的总量为： COD：77644m3/a×50mg/L =3.8822t/a； 氨氮：77644m3/a×5mg/L=0.3882t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 职工食堂 | 油烟 | 油烟净化装置 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、 SS、NH3-N、动植物油 | 餐饮废水经隔油池隔油后，与其他生活污水一起化粪池降解处理后排入市政污水管网，最终经洛阳市伊滨污水处理厂处理达标后排入伊河 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 市政环卫部门定期收集，送至市政生活垃圾处理场 | 不外排 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a标准 |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目采取合理的绿化，环境优美，不会影响区域生态及景观环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 1 评价结论 1.1 项目概况 本项目场址位于洛阳市伊滨区诸葛大街与中信路交叉口西北角，总投资35000万元，建设以智能装备制造及机器人产业为主导的多功能综合性智能产业园区，项目供电、给排水、供热等基础环保设施均依托伊滨产业集聚区，项目建设符合国家产业政策，符合伊滨区规划。 1.2 环境质量现状结论 1.2.1 环境空气质量现状结论 项目所在区域环境空气中主要污染因子SO2和NO2小时平均浓度及日均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；但三个监测点PM10均存在超标现象，分析超标原因为评价区处于北方地区，受气候条件的影响所致。 1.2.2 地下水环境空气质量现状结论 各地下水监测点处监测因子中除总硬度有一定超标，其余各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，区域地下水水质良好。 1.2.3 声环境质量现状结论 本项目拟选场址东场界噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，西场界、南场界和北场界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。项目场址周边声环境现状质量良好。 - 环境影响分析结论 1.3.1 环境空气 食堂厨房油烟经油烟净化器净化后排放，净化效率为92%，排放浓度为1.96mg/m3，排放量为49.36kg/a。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，大型饮食业单位净化设施最低去除率85%的要求，且项目油烟排放量很小，对区域空气环境影响很小。 1.3.2 水环境影响分析结论 本项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池降解后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，并能够满足洛阳市伊滨污水处理厂设计进水水质要求。项目废水排入东侧诸葛大街市政污水管网，最终进入洛阳市伊滨污水处理厂进一步处理达标后排入伊河，对地表水环境影响很小。 1.3.3 固体废物影响分析结论 生活垃圾设生活垃圾收集桶，产生的生活垃圾经园区内专人清理收集后，定期送附近垃圾中转站，由环卫部门定期清运到指定的生活垃圾处理场处理，对环境影响较小。 1.3.4 总量控制结论 本项目废水拟经市政污水管网排入洛阳伊滨污水处理厂，不直接进入水体，因此本项目总量控制指标推荐值为：COD 21.7403t/a，氨氮2.2594t/a；新增排入环境的总量指标为：COD 3.8822t/a，氨氮 0.3882t/a。 1.6 总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策和相关规划要求；在对项目施工期和运营期采取有效的污染防治措施、对后续引进项目加强准入控制及后续环境管理措施的情况下，园区建设对周围环境影响较小，从环境保护角度讲，项目建设是可行的。 2 建议 （1）项目建设应认真落实本环评报告中提出的污染防治措施，保证各项环保投资落实到位。 （2）业主管理部门应加强环境保护宣传和教育，做好园区维护，控制污染事件的发生。 （3）项目建成后业主管理部门应积极加强后续引进项目环境保护管理。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

洛阳国展资产管理有限公司伊滨区智能装备制造及机器人产业园项目（一期）

环保措施及环保设施“三同时”验收一览表

| 项目 | 环保措施 |  | 投资 (万元) | 效果 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  | 围挡，洒水降尘，对施工车辆冲洗清扫，散装物料覆盖或者密闭运输、沉淀池等 | 10 |  | / |
| 污水治理工程 |  | 隔油池2m3 | 2 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及洛阳市伊滨污水处理厂接管标准 | 食堂 |
|  |  | 化粪池120m3 | 8 |  | 倒班宿舍东侧 |
| 废气治理工程 |  | 油烟净化装置 | 5 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求 | 食堂 |
| 固废处理工程 |  | 生活垃圾收集桶 | 3 | 送至市政生活垃圾处理场 | 办公区域 |
| 噪声治理工程 |  | 降噪减振措施 | 4 | 场界达标 | 地下室 |
| 绿化工程 |  | 园区绿化 | 25 | 绿化率18.2% |  |
| 小计 |  |  | 57 | 占总投资的0.16% |  |